ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН АЛЕКСЕЕ-ТЕНГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Градостроительное проектирование территориальное зонирование

Индивидуальный предприниматель ПРИЁМСКИЙ МАКСИМ ИГОРЕВИЧ ИНН 662005900814 ОГРНИП 322665800144480 352080, Краснодарский край, Крыловский район, ст-ца Крыловская, ул. Северная, 25А Тел. 8(918)174-74-49 E-mail: gradprok@mail.ru

Заказчик: Администрация муниципального образования Тбилисский район Краснодарского края; Контракт № 104 «16» августа 2024 года. ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН АЛЕКСЕЕ-ТЕНГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТБИЛИССКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ТОМ 1 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ Индивидуальный предприниматель М.И. Приёмский 2024 г

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Том I. Утверждаемая часть проекта. |  |
| --- | --- |
| Часть 1 | Положения о территориальном планировании |
| Раздел 1 | Цели территориального планирования |
| Раздел 2 | Сведения о планируемых объектах местного значения |
| Часть 2 | Графические материалы (карты) генерального плана |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения |
|  | Карта функциональных зон поселения |
|  | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. |  |
| Часть 1 | Пояснительная записка (обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения) |
| Раздел 1 | Анализ современного состояния и ограничений использования планируемой территории. |
| Раздел 2 | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения и планировочной организации |
| Раздел 3 | Перечень мероприятий по территориальному планированию |
| Часть 2 | Графические материалы по обоснованию генерального плана в виде карт |
|  | Карта существующих границ населённых пунктов, существующих и строящихся объектов |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территорий, иных территорий и зон сельского поселения |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|  | Карта инженерной инфраструктуры сельского поселения |
|  | Карта земель различных категорий сельского поселения |
| Приложение |  |
| Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| Том I. Утверждаемая часть генерального плана Часть 2. Графические материалы поселения. |  |  |  |
| 1. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:10000 | ГП – 1 |
| 2. | Карта функциональных зон поселения | 1:10000 | ГП – 2 |
| 2.1 | Фрагмент карты функциональных зон поселения | 1:5000 | ГП – 2.1 |
| 3. | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения | 1:10000 | ГП – 3 |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Часть 2. Графические материалы по обоснованию генерального плана поселения |  |  |  |
| 4. | Карта зон с особыми условиями использования территорий, иных территорий и зон сельского поселения | 1:10000 | ГП – 4 |
| 5. | Карта инженерной инфраструктуры сельского поселения | 1:10000 | ГП – 5 |
| 6. | Карта существующих границ населённых пунктов, существующих и строящихся объектов | 1:10000 | ГП – 6 |
| 7. | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10000 | ГП – 7 |
| 8. | Карта земель различных категорий сельского поселения | 1:10000 | ГП – 8 |

Оглавление

1	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	6

1.1	Объекты социально-бытового и культурного обслуживания	6

1.2	Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, специального назначения,	8

пожарной безопасности	8

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	11

2.1	Жилого назначения	11

2.2. Общественно-деловая зона	13

2.3. Зона рекреационного назначения	14

2.4. Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры	16

2.5. Зоны сельскохозяйственного использования	20

2.6. Зоны специального назначения	23

2.6.1 Зона озелененных территорий специального назначения	23

2.6.2 Зона кладбищ	24

2.8. Зона акваторий	25

2.8.1 Зона акваторий	25

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

  - Объекты социально-бытового и культурного обслуживания

Таблица 1

| № п/п |  |  |  | Номер объекта на карте |  | Наименование объекта |  | Основные характеристики |  | Местоположение |  |  | Значение |  |  | Статус | Вид функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 1. Объекты в области образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1.1 |  | Дошкольная образовательная организация |  | Вместимость - 15 мест |  | х. Средний |  |  | местное |  |  | Планируемый к размещению |  | Общественно-деловая зона |
| 2 |  |  | 1.2 |  | Дошкольная образовательная организация |  | Вместимость - 60 мест |  | ст-ца Алексее-Тенгинская |  |  | местное |  |  | Планируемый к размещению |  | Общественно-деловая зона |
| 2. Объекты в области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Объекты культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4.1 |  |  |  | Спортивное сооружение |  | Вместимость - 20 мест |  | ст-ца Алексее-Тенгинская |  | местное |  |  | Планируемый к размещению |  |  | Общественно-деловая зона |
| 5. Объекты в области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Объекты социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Объекты отдыха и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Объекты санитарно-курортного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Общественные пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 10.1 |  |  | Парк культуры и отдыха |  |  | площадь 1,5 га |  | ст-ца Алексее-Тенгинская |  |  | местное |  |  | Планируемый к реконструкции | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |
| 11. Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Прочие объекты, связанные с производственной деятельностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, специального назначения,

# пожарной безопасности

Таблица 2

| № п/п |  | Номер объекта на карте |  | Наименование |  |  |  | Основные характеристики |  | Значение объекта |  |  | Статус объекта |  |  | Местоположение |  | Вид функциональной зоны (за исключением линейного объекта) |  |  | Зоны с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |
| 15. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 15.1 |  |  |  | Улица в жилой застройке |  | Протяжённость 1300 м. |  | местное |  |  | Планируемый к размещению |  |  | ст-ца Алексее-Тенгинская |  | _ |  | _ |  |  |
| 16. Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.1 |  | Газопровод высокого давления |  |  |  | Протяжённость 3900 м. |  | местное |  |  | Планируемый к размещению |  |  | х. Средний, х. Верхний, ст-ца Алексее-Тенгинская |  | _ |  |  | Охранная зона по 2 метра от оси |
|  |  | 17.2 |  | Газорегуляторный пункт |  |  |  | 4 ед. 0,6 МПа (6,0 кгс/см2), на выходе из ПРГ для газоснабжения населения – 3,0 кПа (300 кгс/м2). |  | местное |  |  | Планируемый к размещению |  |  | х. Средний, х. Верхний |  | _ |  |  | Охранная зона по 2 метра |
| 18. Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 18.1 | Источник тепловой энергии |  |  | Тепловая мощность 0,02 Гкал/ч |  |  | местное |  | Планируемый к размещению |  |  | х. Средний |  |  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | - |  |
| 4. |  | 18.2 | Источник тепловой энергии |  |  | Тепловая мощность 0,06 Гкал/ч |  |  | местное |  | Планируемый к размещению |  |  | ст-ца Алексее-Тенгинская |  |  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | - |  |
| 19. Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 19.1 |  | Водопровод |  |  |  | Протяжённость 2800 м. |  | местное |  |  | Планируемый к размещению |  |  | ст-ца Алексее-Тенгинская |  | _ |  |  | Санитарная зона 2 м. от оси |
| 6. |  | 19.2 |  | Водопровод |  |  |  | Протяжённость 2500 м. |  | местное |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  | х. Средний |  | _ |  |  | Санитарная зона 2 м. от оси |
| 7. |  | 19.3 |  | Водозабор |  |  |  | производительность 600 м³/сут. |  | местное |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  | х. Средний |  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | ЗСО в составе 3-х поясов в соответствии с проектом |
| 8. |  | 19.4 |  | Водозабор |  |  |  | -санитарно-техническая заделка скважины №4045 (тампонаж) -скважина проектируемая резервная 35м3/час; -скважина проектируемая 35 м3/час; -резервуар запаса воды V=150м3 - 2шт; -насосная станция II подъема производительностью 825,0 м3/сут; -установка водоподготовки. |  | местное |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  | ст-ца Алексее-Тенгинская |  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | ЗСО в составе 3-х поясов в соответствии с проектом |
| 20. Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.1 |  | Канализация напорная |  |  |  | Протяжённость 2800 м. |  | местное |  |  | планируемый к размещению |  |  | х. Средний, х. Верхний, ст-ца Алексее-Тенгинская |  | _ |  |  | Охранная зона 5 метров от оси |
|  |  | 20.2 |  | Канализация самотечная |  |  |  | Протяжённость 13900 м. |  | местное |  |  | планируемый к размещению |  |  | х. Средний, х. Верхний, ст-ца Алексее-Тенгинская |  | _ |  |  | Охранная зона 5 метров от оси |
|  |  | 20.3 |  | Очистные сооружения (КОС) |  |  |  | производительность 725 м³/сут |  | местное |  |  | планируемый к размещению |  |  | х. Верхний |  | зона инженерной инфраструктуры |  |  | Санитарно-защитная зона 150 м. |
|  |  | 20.4 |  | Очистные сооружения (КОС) |  |  |  | производительность 80 м³/сут |  | местное |  |  | планируемый к размещению |  |  | х. Средний |  | зона инженерной инфраструктуры |  |  | Санитарно-защитная зона 150 м. |
|  |  | 20.5 |  | Канализационная насосная станция (КНС) |  |  |  | производительность 725 м3/сут |  | местное |  |  | планируемый к размещению |  |  | х. Средний |  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Охранная зона 30 м |
|  |  | 20.6 |  | Канализационная насосная станция (КНС) |  |  |  | производительность 685 м3/сут |  | местное |  |  | планируемый к размещению |  |  | ст-ца Алексее-Тенгинская |  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Охранная зона 30 м |
|  |  | 20.7 |  | Канализационная насосная станция (КНС) |  |  |  | производительность 540 м3/сут |  | местное |  |  | планируемый к размещению |  |  | ст-ца Алексее-Тенгинская |  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Охранная зона 30 м |
|  |  | 20.8 |  | Канализационная насосная станция (КНС) |  |  |  | производительность 190 м3/сут |  | местное |  |  | планируемый к размещению |  |  | ст-ца Алексее-Тенгинская |  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Охранная зона 30 м |
|  |  | 20.9 |  | Канализационная насосная станция (КНС) |  |  |  | производительность 60м3/сут |  | местное |  |  | планируемый к размещению |  |  | ст-ца Алексее-Тенгинская |  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Охранная зона 30 м |
|  |  | 20.10 |  | Канализационная насосная станция (КНС) |  |  |  | производительность 15м3/сут |  | местное |  |  | планируемый к размещению |  |  | х. Причтовый |  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Охранная зона 30 м |
|  |  | 20.11 |  | Канализационная насосная станция (КНС) |  |  |  | производительность 80м3/сут |  | местное |  |  | планируемый к размещению |  |  | х. Причтовый |  | Зона инженерной инфраструктуры |  |  | Охранная зона 30 м |

# 2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

  - Жилого назначения

Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, не допускается размещать в жилых зонах.

В жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

Площадь: 230,05 га

2.1.1 Индивидуальной жилой застройки

Площадь: 230,05 га

Этажность застройки: 1-3

Высота – не более 20 метров

Объекты местного значения

Таблица 3

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

Таблица 4

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

Таблица 5

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.2. Общественно-деловая зона

Зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Этажность застройки: 5

Площадь: 15,89 га

2.2.1 Общественно-деловая зона

Площадь: 15,89 га

Этажность застройки: 5

Объекты местного значения

Таблица 6

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | Вместимость - 15 мест | х. Средний | местное | Планируемый к размещению | 1 |
| 2 | Дошкольная образовательная организация | Вместимость - 60 мест | ст-ца Алексее-Тенгинская | местное | Планируемый к размещению | 1 |

Объекты регионального значения

Таблица 7

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

Таблица 8

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.3. Зона рекреационного назначения

Зоны рекреационного назначения предназначены для организации мест отдыха населения - парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи и иные объекты. В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории и природные объекты. На территории рекреационных зон не допускается строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов.

Площадь: 242,48 га

    - Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

Площадь: 3,42 га

Объекты местного значения

Таблица 9

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Парк культуры и отдыха | площадь 1,5 га | ст-ца Алексее-Тенгинская | местное | Планируемый к реконструкции | 1 |

Объекты регионального значения

Таблица 10

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

- Объекты федерального значения

Таблица 11

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

2.3.2 Зона рекреационного назначения

Площадь: 239,06 га

Объекты местного значения

Таблица 12

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Спортивное сооружение | Вместимость - 20 мест | ст-ца Алексее-Тенгинская | местное | Планируемый к размещению | 1 |

Объекты регионального значения

Таблица 13

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

Таблица 14

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.4. Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с соответствующими санитарно-защитными зонами.

Площадь: 92,83 га

Максимальная этажность застройки: 4

2.4.1 Производственная зона

Площадь: 4,08 га

Объекты местного значения

Таблица 15

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

Таблица 16

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

Таблица 17

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

2.4.2 Зона инженерной инфраструктуры

Площадь: 1,68 га

Объекты местного значения

Таблица 18

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Водозабор | производительность 600 м³/сут. | х. Средний | Местное | Планируемый к реконструкции | 1 |
|  | Водозабор | -санитарно-техническая заделка скважины №4045 (тампонаж) -скважина проектируемая резервная 35м3/час; -скважина проектируемая 35 м3/час; -резервуар запаса воды V=150м3 - 2шт; -насосная станция II подъема производительностью 825,0 м3/сут; -установка водоподготовки. | ст-ца Алексее-Тенгинская |  | Планируемый к реконструкции | 1 |
|  | Источник тепловой энергии | Тепловая мощность 0,02 Гкал/ч | х. Средний | Местное | Планируемый к размещению | 1 |
|  | Источник тепловой энергии | Тепловая мощность 0,06 Гкал/ч | ст-ца Алексее-Тенгинская | Местное | Планируемый к размещению | 1 |
|  | Газорегуляторный пункт | 4 ед. 0,6 МПа (6,0 кгс/см2), на выходе из ПРГ для газоснабжения населения – 3,0 кПа (300 кгс/м2). | х. Средний, х. Верхний | Местное | Планируемый к размещению | 4 |
|  | Очистные сооружения (КОС) | производительность 725 м³/сут | х. Верхний | Местное | Планируемый к размещению | 1 |
|  | Очистные сооружения (КОС) | производительность 80 м³/сут | х. Средний | Местное | Планируемый к размещению | 1 |
|  | Канализационная насосная станция (КНС) | производительность 725 м3/сут | х. Средний | Местное | Планируемый к размещению | 1 |
|  | Канализационная насосная станция (КНС) | производительность 685 м3/сут | ст-ца Алексее-Тенгинская | Местное | Планируемый к размещению | 1 |
|  | Канализационная насосная станция (КНС) | производительность 540 м3/сут | ст-ца Алексее-Тенгинская | Местное | Планируемый к размещению | 1 |
|  | Канализационная насосная станция (КНС) | производительность 190 м3/сут | ст-ца Алексее-Тенгинская | Местное | Планируемый к размещению | 1 |
|  | Канализационная насосная станция (КНС) | производительность 60м3/сут | ст-ца Алексее-Тенгинская | Местное | Планируемый к размещению | 1 |
|  | Канализационная насосная станция (КНС) | производительность 15м3/сут | х. Причтовый | Местное | Планируемый к размещению | 1 |
|  | Канализационная насосная станция (КНС) | производительность 80м3/сут | х. Причтовый | Местное | Планируемый к размещению | 1 |

Объекты регионального значения

Таблица 19

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

Таблица 20

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

2.4.4 Зона транспортной инфраструктуры

Площадь: 87,07 га

Объекты местного значения

Таблица 21

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

Таблица 22

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

Таблица 23

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.5. Зоны сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного назначения - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. В составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Площадь: 4803,93 га

2.5.1 Зона сельскохозяйственных угодий

Площадь: 4646,90

Объекты местного значения

Таблица 24

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

Таблица 25

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

Таблица 26

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

2.5.2 Зона садоводства, огородничества

Площадь: 76,34 га

Объекты местного значения

Таблица 27

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

Таблица 28

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

Таблица 29

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

2.5.3. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Площадь: 80,69 га

Объекты местного значения

Таблица 30

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

Таблица 31

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

Таблица 32

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.6. Зоны специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Площадь: 3,62 га

2.6.1 Зона озелененных территорий специального назначения

Площадь: 0,45 га

Объекты местного значения

Таблица 33

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

Таблица 34

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

Таблица 35

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

2.6.2 Зона кладбищ

Площадь: 3,17 га

Объекты местного значения

Таблица 36

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

Таблица 37

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

Таблица 38

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

# 2.8. Зона акваторий

В состав зон акваторий включаются территории, занятые поверхностными водными объектами в пределах естественных, искусственных или условных границ.

Площадь: 184,08 га

2.8.1 Зона акваторий

Площадь: 184,08 га

Объекты местного значения

Таблица 39

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты регионального значения

Таблица 40

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Объекты федерального значения

Таблица 41

| № пп | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение | Значение | Статус объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |